Stručný návod k vyplnění základního popisu odpadu

Dodavatel (původce) odpadu :  vyplňte požadované údaje o subjektu, kterému odpad vznikl nebo ho převzal do -svého vlastnictví – měl by být shodný se subjektem, na kterého budeme vystavovat fakturu.

Název, adresa provozovny, kde odpad vznikl: stručně popište místo vzniku odpadu – adresu provozovny

( v případě stavební firmy – místo stavebních prací – ne sídlo provozovny.)

Katalogové číslo odpadu –  je to šestimístné číslo, které je též uvedeno v katalogu odpadů .

Kategorie odpadu  kategorie „O“ – ostatní –  odpad nemá nebezpečné vlastnosti

kategorie  „N – nebezpečný – odpad  má jednu  nebo více nebezpečných vlastností

Pro případ uložení odpadu na naši skládku budete uvádět většinou kategorii „O“,

kategorii“N“ budete uvádět  pouze u odpadů s obsahem azbestu.

Název odpadu -   přesný název odpadu podle vzniku odpadu uvedený v Katalogu odpadů, který je zveřejněn ve Vyhl. č.381/2001 Sb.

Popis vzniku odpadu -  popište při jaké činnosti odpad vznikl, jaké suroviny vstupují do procesu jeho vzniku

Fyzikální vlastnosti odpadu - Stručně popsat vzhled odpadu pevný, sypký, barva…….

Protokol o výluhových zkouškách odpadu  -. Pokud máte odpad, ze kterého lze udělat výluh a provést výluhovou zkoušku, pak toto provedete a na základě výsledků tohoto výluhu zkontrolujete, zda  Váš odpad splňuje podmínky přijetí odpadu na naši skládku. (podrobnosti o uloženi´odpadu na skládku na základě výluhových zkoušek jsou uvedeny v příloze č.2.vyhlášky č. 294/2005 Sb.)

V případě, že nelze provést výluh odpadu, zaškrtněte:

a) nelze odebrat reprezentativní vzorek (např. směsný stavební a demoliční odpad)

b) hodnocení pro účely přijetí na skládku lze provést odborným úsudkem na základě znalostí vstupních surovin, technologie vzniku, úprava a další informace

Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, je třeba tento úsudek podrobně  zdokumentovat (  dodat přílohu, nebo   napsat na zadní stranu tiskopisu)

Předpokládaná hmotnost odpadu předaného do zařízení v dodávce pokud nevíte, tak napište cca a tonáž užitkové hmotnosti vozidla, které vám odpad na skládku přepravuje.

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností pokud vozíte pravidelně stejný druh odpadu, napište cca 1 x týdně, 1 x měsíčně ….

Předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok zase odhadem cca, pokud dodáváte pravidelně.

Stanovení kritických ukazatelů –( v případě opakovaných dodávek odpadu )

Pokud  máte například odpad takového charakteru, že při výluhových zkouškách má nějaký ukazatel hraniční hodnotu, je třeba se domluvit, že bude tento ukazatel sledován.

Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadu

Je potřeba zamezit chemickým reakcím  mezi jednotlivými odpady na skládce.  Pokud máte odpad takového charakteru, že nedojde k žádné reakci a nežádoucímu projevu při společném uložení s ostatními odpady na skládce, napíšete: „ je mísitelný “.

Pokud však máte odpad, o kterém víte, že může reagovat, je třeba napsat s jakými látkami, odpady nelze mísit, případně popsat, co dělat, aby se těmto nežádoucím projevům zamezilo.

Do stejného sektoru skládky nesmí být ukládány zejména:

- odpady upravené – stabilizované anorganickými pojivy a odpady s vysokým obsahem síry (např. energosádrovec) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady komunálními)

- odpady se zvýšeným obsahem kovů (např. anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, povrchové úpravy kovů…) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady komunálními).

Určení skupiny skládky

Skládka je zařazena do skupiny S – OO

Dle technického zabezpečení lze skládku S OO rozdělit na tyto podskupiny:

S-OO1 – skládka nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4  vyhl.č. 294/2005 Sb., a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 téže vyhlášky.

Vodný výluh nesmí překročit výluhovou třídu IIa

S- OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7. Na tyto skládky nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.

Vodný výluh nesmí překročit výluhovou třídu IIa

Skládka Jenišovice bude provozována převážně jako skládka podskupiny S- OO3 . Do tohoto sektoru však nesmí být ukládány odpady s obsahem kovů a sádry. Pokud budete chtít uložit odpady tohoto charakteru, je třeba se předem domluvit u provozovatele skládky.

Prohlášení původce (oprávněné osoby)

Tímto potvrdíte to, že odpad neobsahuje odpady zakázané ukládat na skládky všech skupin

a to odpady:

- podléhající povinnosti zpětného odběru

- kapalné odpady a odpady, které sedimentací uvolňují kapalnou fázi

- nebezpečné odpady

- odpady prudce reagující s vodou

- odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti jejichž  účinky na člověka nejsou známy

- veškerá léčiva a návykové látky

- biocidy

- odpady silně zapáchající

- odpady (nádoba a zařízení) s obsahem plynu

- odpady s obsahem radionuklidů

- kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého

Dále pak potvrdíte, že odpad nelze z technicko - ekonomických využít ani jinak odstranit.

Každý má povinnost pro odpad najít možnost jeho využití (materiálové, energetické) – toto se nevyžaduje  pokud v daném čase a místě neexistují technické a ekonomické předpoklady pro její splnění a pokud jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí.